ICS 65.060.20

B91

T/ZZB XXXX—XXXX

代替 T/ZZB XXXX—XXXX

自走履带式旋耕机

Self-propelled tracklaying rotary tiller

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4  型号表示方法	2

5  基本要求	2

6  技术要求	3

7  试验方法	6

8  检验规则	8

9  标牌、交付、运输和贮存	10

10 质量承诺…………………………………………	11

前  言

本标准依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由浙江省品牌建设联合会提出并归口管理。

本标准由浙江省机械工业联合会牵头组织制定。

本标准主要起草单位：浙江柳林农业机械股份有限公司。

本标准参与起草单位：XXXXXXXX。

本标准主要起草人：XXXXXXXX。

本标准评审专家组长：XXX。

本标准由XXXXXXXXX负责解释。

- 自走履带式旋耕机

- 1  范围

本标准规定了自走履带式旋耕机的术语和定义、型号表示方法、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标牌、交付、运输和贮存、质量承诺。

本标准适用于旋耕机与主机采用悬挂式连接的自走履带式旋耕机（以下简称自走旋耕机）。其他形式的自走式旋耕机可参照执行。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1348—2009  球磨铸铁件

GB/T 1591—2018  低合金高强度结构钢

GB/T 3098.1-2010  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2-2015  紧固件机械性能  螺母

GB/T 3766  液压传动  系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 4269.1  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操作机构和其他显示装置用符号  第1部分：通用符号

GB/T 4269.2  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操作机构和其他显示装置用符号  第2部分：农用拖拉机和机械用符号

GB/T 5262-2008 农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB/T 5667  农业机械  生产试验方法

GB/T5668   旋耕机

GB/T 5669  旋耕机械  刀和刀座

GB/T 9439—2010  灰铸铁件

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10395.5  农林机械  安全  第5部分：驱动式耕作机械

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

GB 20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

GB 23821  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

JB/T 6268  自走式收获机械  噪声测定方法

JB/T 7929  齿轮传动装置清洁度

JB/T 8574  农机具产品  型号编制规则

JB/T 9798.2   手扶拖拉机配套旋耕机   第2部分：试验方法

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

JB/T13081   自走履带式旋耕机

NY/T 2612  农业机械机身反光标识

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

自走履带式旋耕机   self-propelled tracklaying rotary tiller

以柴油机为动力，橡胶履带式行走装置，旋耕部件位于主机后部且与主机采用悬挂式连接的旋耕作业机械。

4  型号及基本参数

4.1 产品型号标示方法

型号按JB/T 8574 的规定编制，自走旋耕机型号由下列代号和主参数组成。

1G   ZL

改进代号：大写字母表示，A、B、C依次类推

主参数：  表示工作幅宽，单位为厘米(cm)

型式代号：表示自走履带式

类别代号：表示耕耘与整地机械中的旋耕机

示例：

工作幅宽为200㎝，第一次改进的自走旋耕机，标记为： 1GZL—200A

4.2  产品基本参数

自走旋耕机的基本参数应符合表1的规定。

表1  基本参数

| 项目 | 参数值 |
| --- | --- |
| 平均接地压力 kPa | ≤22 |
| 最小离地间隙 mm | ≥320 |
| 后悬挂件提起后后端最小离地间隙 | ≥400 |
| 侧倾稳定角（0） | ≥40 |
| 旋耕刀辊转速 r/min | 250~480 |
| 刀辊最大回转半径 mm | ≤300 |
| 相邻切削面间距 mm | 35~85 |

5   基本要求

- 5.1  设计研发

- 应具备三维设计软件对产品整体结构及各零部件进行辅助设计。

- 5.2    原材料

- 5.2.1  板材类材料其化学成分及力学性能应符合GB/T 1591—2018的规定。

- 5.2.2  球墨铸铁件牌号应不低于GB 1348—2009规定的QT450-10，灰铸铁件牌号应不低于GB/T 9439—2010规定的HT250。

- 5.2.3  承受交变载荷的旋耕刀轴固定螺栓、旋耕刀固定螺栓、发动机固定螺栓、变速箱固定螺栓等机械性能应不低于GB/T 3098.1—2010规定的8.8级，螺母机械性能应不低于GB/T 3098.2—2015规定的8级。

5.3    工艺及装备

5.3.1  板材类零件落料应采用激光切割设备加工，精度等级不低于0.5 mm；

5.3.3  齿轮箱体、旋耕刀轴、动力传动轴应采用加工中心、专用机床、数控机床等自动化设备进行加工。

5.4    检测能力

5.4.1  应具有金属材料硬度检测仪，需对主要零件（旋耕刀、旋耕刀轴、齿轮、齿轮轴、传动轴）等进行硬度测试。

5.4.2  应具备液压和电气系统试验台。

5.4.3  应具有齿轮箱性能试验台。

5.4.5  应具备对主要运动件（旋耕刀轴、传动带轮）动、静平衡检测能力。

6    技术要求

6.1  整机要求

6.1.1  自走旋耕机起动应顺利平稳，在环境温度大于5℃时，应能在15s内顺利起动。发动机在全程调速范围内应能稳定运转，并能通过熄火装置使发动机停止运转。

6.1.2  自走旋耕机不得有漏油、漏水和漏气的现象。

6.1.3  所有焊接件焊接应牢固，不得有咬边、假焊、焊穿等焊接缺陷。

6.1.4  涂层外观应色泽鲜明，平整光滑，无漏底、花脸、流痕、起泡和起皱。涂层厚度应不小于35μm。漆膜附着力应不低于JB/T9832.2中规定的2级。

6.1.5  各操纵机构应轻便灵活，松紧适度，各机构行程应符合设计要求，各操纵机构的最大操纵力为：手操纵力应不大于400N，脚操纵力应不大于600N。

6.1.6  各调节机构应操作方便、灵活、可靠，各部件调节范围应能保证部件达到规定的极限位置。

6.1.7  各离合装置应分离彻底、接合平顺可靠，各变速箱应换挡灵活，不得有卡滞、乱档和自动脱档现象。

6.1.8  转向机构应能保证自走旋耕机能平稳转向。

6.1.9 自走旋耕机上应装有发动机转速、水温、机油压力、蓄电池充电等指示装置，各种电气仪表应灵敏、显示清晰、观察方便，开关、按钮应操作方便、开关自如，不得因震动而自行接通或关闭。

6.1.10 自走旋耕机灯具应安装可靠，完好有效，至少应设置作业用前、后照明灯各1只。行驶速度大于15Km/h的自走旋耕机，还应设置前照灯2只、前位灯2只、后位灯2只、前转向信号灯2只、后转向信号灯2只、倒车灯2只、制动灯2只。前照灯应远、近光可调。

6.1.11 自走旋耕机应设置2只后视镜、行车喇叭和倒车喇叭。

6.1.12线路应布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，导线穿越孔洞处应设绝缘套管。电线应设置在不触及发热部件、不接近运动部件或锋利边缘的位置。蓄电池应固定牢固，其极柱和未绝缘电器件应进行防护，防止水、油或工具等造成的短路。

- 6.1.13 液压管路应固定可靠，不得扭转、压扁和破损，液压系统应符合GB/T3766的规定，液压操纵系统应轻便、灵活、可靠，不得有卡滞现象。

6.1.14  后置旋耕机升降速度应为0.2m/s~0.4m/s，静沉降量应不大于10mm。

6.1.15  自走旋耕机直线行走10m的跑偏量应不大于60㎝。

6.1.16  整机装配后，每台自走旋耕机在刀辊工作转速范围内空运转30min后停机检查，应符合下列要求：

——轴承温升不应超过25℃；

——连接螺栓不应有松动现象；

——密封性：箱体的各结合面不应有漏油、渗油现象

6.1.17 各紧固件应拧紧，不得有松动现象，其拧紧力矩应符合 表2的规定

表2  紧固件拧紧力矩

| 螺纹公称尺寸 ㎜ | 拧紧力矩 N.m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
| 8 | 14 | 19 |
| 10 | 27 | 38 |
| 12 | 47 | 66 |
| 14 | 75 | 106 |
| 16 | 118 | 165 |
| 18 | 162 | 227 |
| 20 | 230 | 322 |
| 22 | 315 | 441 |
| 24 | 398 | 557 |

6.2  主要零部件要求

- 6.2.1旋耕刀和刀座应符合GB/T5669的规定，刀座（或刀盘）与刀轴焊接后，刀座（或刀盘）工作平面与刀轴中心线垂直度误差应不大于2mm。每米长度上的直线误差不大于2.5mm。

6.2.2旋耕刀辊半径变动量应不大于15㎜。

6.2.3旋耕刀辊两端离地高度差应不大于刀辊长度的2%。

- 6.2.4 产品配套的发动机排放要求应符合GB 20891的规定，发动机标定功率应为12h功率。按其使用说明书规定磨合后，标定功率应符合制造厂的明示值，允差为±5%。

6.2.5 自走旋耕机座椅应舒适、可调，垂直方向的最小调整范围为±30mm，水平（纵向）方向的最小调整范围为±50mm，垂直方向和水平方向的调整应能独立进行。

6.2.6传动箱清洁度：润滑剂经100目滤网过滤后，其铁屑等杂物干重不应超过100㎎。

6.3  作业性能

自走旋耕机在壤土、轻黏土中耕作，其主要性能指标应符合表3的规定。

表3    作业性能

| 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 耕深 ㎝ | 水田耕作：≥10 旱地耕作：≥12 |  |
| 耕深稳定性 % | ≥85 | / |
| 耕后地表平整度 ㎝ | ≤4 | / |
| 植被覆盖率 % | ≥70 | / |
| 碎土率 % | ≥70 | 适用于旱地耕作 |
| 燃油消耗率 Kg/hm2 | ≤15 | / |
| 纯工作小时生产率 hm2/（h·m） | ≥0.15 | / |
| 注：旱地土壤绝对含水率为15%~35% |  |  |

6.4  可靠性

自走旋耕机平均故障间隔时间MTBF应不少于85h，有效度应不小于95%。

6.5  安全要求

6.5.1 安全设计

6.5.1.1 自走旋耕机的结构设计、驾驶台及各操纵件布局应合理，便于驾驶员正常操作，保证操作者按制造厂使用说明书操作和保养时没有危险。

6.5.1.2 所有要求有自动回位功能的操纵件，在操纵力去除后，能自动回位，并可靠的停在相应位置；无外力时，操纵件不能自动接合。

6.5.1.3 自走旋耕机应有措施确保只有在旋耕部件未结合时才能起动。

6.5.1.4 自走旋耕机应设置驻车制动和驻车制动锁定装置，锁定装置应可靠，没有外力不能松脱。

6.5.1.5 自走旋耕机应能在30%的干硬纵向坡道上可靠停驻。

6.5.1.6 自走旋耕机应设置防止旋耕机部件升起后意外下降的机械保护装置。

6.5.1.7 自走旋耕机应设置倒档互锁装置，在倒退、转弯时应能可靠切断动力，旋耕刀轴（辊）应停止运转。无互锁装置时，应设置“倒退时，必须切断动力传输”的安全标志。

6.5.2  安全防护

6.5.2.1 驾驶员工作和保养时，易产生危险的外露旋转件应有防护装置，防护装置应固定牢靠，无尖角和锐棱。防护装置的安全距离应符合GB 23821的规定，强度应符合GB 10395.1的规定。

6.5.2.2  自走旋耕机刀辊等作业装置的防护应符合GB 10395.5的要求。

6.5.2.3  外置式排气管外侧应设有防止热灼伤的防护装置。

6.5.2.4  上、下机器的位置应设置扶手，保证操作者能安全方便地进入操作位置。

6.5.2.5  所有工作台和踏板表面应防滑，工作台的各边应有挡脚板，必要时踏板的边上应有凸缘。

6.5.3 安全标志

6.5.3.1 旋耕刀等必须外露的功能件，应在其附近固定永久性安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定，并在使用说明书中应予以描述。

6.5.3.2 操作机构及其位置应易于辨识，并应在产品使用说明书中予以描述。标识符号应符合

GB/T 4269.1与GB/T 4269.2的规定。

6.5.3.3 自走旋耕机后方应安装反射器，反射器应能保证夜间距离150m处用前照灯照射时，照射位置应能确认其反射光，应符合NY/T 2612  的规定

6.6 使用说明书要求

使用说明书应有提醒操作者使用、保养和维护的安全注意事项，其编写应符合GB/T 9480的规定。

6.7  噪声要求

驾驶员操作位置处噪声声压级应不大于95dB（A），动态环境噪声声压级应不大于87dB(A)。

7. 试验方法

7.1试验条件

7.1.1试验样机

7.1.1.1试验样机应与制造厂提供的使用说明书相符，其技术状态良好。

7.1.1.2试验样机应按使用说明书或经协商后制造厂同意的磨合规范进行磨合。

7.1.1.3  磨合及试验期间，除按使用说明书的规定进行调整、维护保养外，不允许做其他调整与换修。如确有需要，其他调整与换修应经试验机构同意，在其监督下进行并予以记录。

7.1.2  试验用地

试验用地应符合JB/T 9798.2的规定。试验用地调查和测定按GB/T 5262-2008规定的五点法，调查和测定内容为：

土壤条件:  土壤质地、土壤坚实度、泥脚深度、水层深度、土壤含水率;

地标条件:  地块形状大小、地形坡度坡向;

植被条件:  植被种类、植被自然高度、植被密度、植被含水率。

7.1.3试验用液体

按使用说明书要求加注燃油、润滑油、冷却液、液压油。在每项试验前，各种工作液体均应按使用说明书要求加注到规定的液量。

7.2 驻车制动

将自走旋耕机置于坡度为30%的干硬纵向坡道上，用驻车制动装置将自走旋耕机停住，变速箱置于空挡，发动机熄火，测量施加在制动器操作装置上的作用力，以不超过最大许可用操纵力进行驻车制动，保持5min。观察并记录其位移量。自走旋耕机应在前进、倒退两个方向分别进行上、下坡试验。

7.3 噪声

按照JB/T6268规定的方法进行测试。

7.4 平均接地压力

按JB/T13081自走履带式旋耕机规定的方法进行测试。

7.5  最小离地间隙

7.5.1自走旋耕机置于水平硬质地面上，旋耕机升到最大高度后，测定履带间的机架、驱动箱、消声器、等部位的离地间隙，取最小值即为最小离地间隙。

7.5.2 测量旋耕刀离地间隙即为后悬挂件提起后后端最小离地间隙。

7.6 侧倾稳定角

按JB/T13081 自走履带式旋耕机规定的方法进行测试。

7.7 行驶直线度

在干硬水平地面上划10m长的测区和中心线，两端留有适当的预备区，自走旋耕机挂最高的耕作档位，发动机用额定转速，在预备区内，自走旋耕机沿着中心线直行，进入测区时，要求自走旋耕机中心线与地面中心线对正，自走旋耕机进入测区后，不再操作自走旋耕机转向机构，当自走旋耕机即将使出测区时，立即停机，测量自走旋耕机履带前端中心点偏离地面中心线的水平距离。试验重复进行3次，取其平均值。

7.8  燃油消耗率

按JB/T13081   自走履带式旋耕机规定的方法进行测试。

7.9  纯工作小时生产率

按JB/T13081   自走履带式旋耕机规定的方法进行测试。

7.10刀辊升降速度

发动机处于最高空转状态，操纵刀辊升降手柄，使刀辊从最低位置上升到最高位置，再从最高位置降到最低位置，分别记录上升和下降时间以及最低位置和最高位置时旋耕刀轴离地高度，测量3次，取其平均值，计算刀辊提升和下降速度。

7.11  传动箱清洁度

按本标准中6.2.16的规定空运转后，停机20min；用100目滤网过滤传动箱内润滑油，按JB/T

7929的规定测量杂质干质量。以杂质干质量表示清洁度。

7.12  整机密封性

7.12.1 自走旋耕机在水田正常耕作3h后，在室内干燥处静置12h以上，待外部无残留水迹后进行渗、漏油检查及拆检各轮轴油封进行进泥水检验。

7.12.2  对润滑油、脂采用目测和电烙铁探查方式进行含水检验。油封刃口内侧及润滑油、脂封腔内的油、脂中有可见水珠或电烙铁探查有爆裂声，判定为进泥水。

7.13 可靠性试验

采用定时截尾试验方法，可靠性试验样机为2台，每台试验样机总工作时间为120h，试验样机按使用说明书规定的正常工作状态进行水田作业。生产试验的时间分类、故障分类、统计及判定原则等均按GB/T 5667 的规定。

7.14 电气系统

在试验样机正常运行时检查各仪表、开关、电气控制和照明系统是否正常，工作是否可靠。

7.15 液压系统试验

- 液压油管耐压试验采用外接加压设备，在1.5倍的使用压力下进行。

7.16 旋耕部件

旋耕刀和刀座试验按GB/T5669的规定。

7.17其他性能试验

自走旋耕机的耕深和耕深稳定性、植被覆盖率、破土率、耕后地表平整度等按JB/T 9798.2的规定进行检验。

7.18其它要求检验

其它检验方法用手感、目测、常用测量工具按相应要求的规定进行。

7.19其它安全要求试验方法

按GB 10395.1、GB 10395.5、GB 10396、NY/T 2612的规定要求，用手感、目测、常用测量工具检验。

8   检验规则

检验分出厂检验与型式检验

8.1  出厂检验

8.1.1  每台自走旋耕机应经制造厂检验合格，并附有产品质量合格文件后方可出厂。

8.1.2  出厂检验项目见表4规定

表4  检验项目及分类

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全设计 | 6.5.1 | 7.2、7.19 | √ | √ |
|  | 2 | 安全防护 | 6.5.2 | 7.19 | √ | √ |
|  | 3 | 安全标志 | 6.5.3 | 7.19 | √ | √ |
|  | 4 | 耕后地表平整度 | 6.3 | 7.17 | — | √ |
|  | 5 | 植被覆盖率 | 6.3 | 7.17 | — | √ |
|  | 6 | 碎土率 | 6.3 | 7.17 | — | √ |
| B | 1 | 启动性能 | 6.1.1 | 7.18 | √ | √ |
|  | 2 | 漏油、漏水、漏气检查 | 6.1.2 | 7.12 | √ | √ |
|  | 3 | 操纵机构 | 6.1.5 | 7.18 | √ | √ |
|  | 4 | 调节机构 | 6.1.6 | 7.18 | √ | √ |
|  | 5 | 离合换挡装置 | 6.1.7 | 7.18 | √ | √ |
|  | 6 | 转向机构 | 6.1.8 | 7.18 | √ | √ |
|  | 7 | 仪器仪表 | 6.1.9 | 7.14 | √ | √ |
|  | 8 | 灯具 | 6.1.10 | 7.14 | √ | √ |
|  | 9 | 后视镜与喇叭 | 6.1.11 | 7.18 | √ | √ |
|  | 10 | 线束要求 | 6.1.12 | 7.18 | √ | √ |
|  | 11 | 液压管路 | 6.1.13 | 7.15 | √ | √ |
|  | 12 | 升降速度 | 6.1.14 | 7.10 | √ | √ |
|  | 13 | 噪声要求 | 6.7 | 7.3 | — | √ |
|  | 14 | 空运转 | 6.1.16 | 7.18 | — | √ |
|  | 15 | 紧固件 | 6.1.17 | 7.18 | — | √ |
|  | 16 | 旋耕刀和刀座 | 6.2.1/6.2.2/6.2.3 | 7.16 | √ | √ |
|  | 17 | 传动箱清洁度 | 6.2.6 | 7.11 | — | √ |
|  | 18 | 可靠性 | 6.4 | 7.13 | — | √ |
|  | 19 | 侧倾稳定角 | 4.2 | 7.6 | — | √ |
|  | 20 | 耕深 | 6.3 | 7.17 | — | √ |
|  | 21 | 耕深稳定性 | 6.3 | 7.17 | — | √ |
| C | 1 | 最小离地间隙 | 4.2 | 7.5 | √ | √ |
|  | 2 | 后悬挂件最小离地间隙 | 4.2 | 7.5 | √ | √ |
|  | 3 | 旋耕刀棍转速 | 4.2 | 7.18 | — | √ |
|  | 4 | 刀棍最大回转半径 | 4.2 | 7.18 | — | √ |
|  | 5 | 相邻切削面间距 | 4.2 | 7.18 | — | √ |
|  | 6 | 座椅要求 | 6.2.5 | 7.18 | — | √ |
|  | 7 | 跑偏量 | 6.1.15 | 7.7 | — | √ |
|  | 8 | 燃油消耗率 | 6.3 | 7.8 | — | √ |
|  | 9 | 纯工作小时生产率 | 6.3 | 7.9 | — | √ |
|  | 10 | 平均接地压力 | 4.2 | 7.4 | — | √ |
|  | 11 | 焊接件要求 | 6.1.3 | 7.18 | √ | √ |
|  | 12 | 外观要求 | 6.1.4 | 7.18 | √ | √ |

表

- 8.1.3  出厂检验全检项目全部合格为合格，若有一项或以上项目不合格时，可返工修复的则允许返工修复，直到合格。

8.2  型式检验

8.2.1  有下列情况之一时，应进行型式检验：

—— 新产品的定型鉴定；

——老产品异地生产或转厂生产；

——正式生产后，产品在结构、材料、工艺等方面有较大改变，可能影响产品性能；

——正常生产时，一般每5年进行一次；

——产品长期停产后，恢复生产；

——国家质量监督部门或其他机构提出进行型式检验的要求。

8.2.2 型式检验样机应从出厂检验合格的产品中随机抽取，数量为1台。

8.2.3 根据表4所列检验项目对自走旋耕机逐项进行检验，当检验结果；A类项目全项次合格，并且B类项目不合格项次不多于2个，C类项目不合格项次不多于3个，判定产品检验合格；否则，判定产品检验不合格。

9  标牌、交付、运输储存

9.1 标牌

每台自走旋耕机应在明显位置固定产品标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：

——产品型号、名称；

——主要技术参数（至少应包括耕作幅宽、配套动力、整机质量、外形尺寸等）；

——制造厂名称、地址；

——制造日期和出厂编号；

——产品执行标准编号。

9.2  交付

9.2.1  自走旋耕机交货状态及交付方式按制造厂和订货方协议执行。发运前，各油液应规定加注。有特殊要求，订货方可以与制造厂协议商定。

9.2.2  每台产品出厂时，制造厂应随机提供下列文件和附件：

使用说明书；

产品合格证和“三包”凭证；

备件、附件和随机工具；

装箱清单。

9.3  运输和贮存

9.3.1 运输方式和要求由订货方和制造厂协商确定。

9.3.2 产品应储存在通风、干燥的场所。露天存放时，应采取防雨水等措施。

10  质量承诺

10.1产品质保期不低于18个月，主要部件不低于24个月（主要部件应涵盖主机机架、发动机机体、变速箱箱体）在规定的运输、贮存、使用条件下，在产品质保期内，若出现产品质量问题，生产厂家应免费维修或承担相关责任。。

10.2企业应设立客户投诉电话，客户对产品质量有诉求时，应在24小时内做出响应，及时为用户提供服务和解决方案

10.3每批产品可以根据产品出厂批号追溯至相应的生产批号、作业设备和作业人员。

_________________________________